zentrale Funktion im Perzeptron:	wixj

Ausgabefunktionen:	f… => Identität / Signum (Vorzeichenfunktion) / Sigmoid / Stepfunktion

Gegebene Funktion (OR, AND, XOR, NXOR, …)?

Ob Neutron linear nicht separierbar ist!
	Zeichnung Perzeptron, mit Werbos Konstruktion (verstecktes )
	Gewichtung der Kanten
	Feuerschwelle oder nicht

Lernrate zu niedrig: benötigt viele Iterationen, kann in lokale Minimas stecken bleiben
Lernrate zu hoch: Übersteuern der Korrektur; Sprünge werden grösser  flache Plateaus werden schneller durchlaufen und weit entfernte Minimas schneller erreicht, doch wird das Minima evtl. wieder verlassen

Drei Klassen von Neuronen (nicht Beispiele wie Hopfield, Perzeptron, Backpropagation, Cluster)?

Verwendung von Lehrer (Perzeptron, Backpropagation)
	verwendung von Prototypen (Hopfield)

Abgrenzung von Bereich A zu B?

Pro Kante: ein verstecktes Neuron
	Bei Kreis: viele versteckte Neuronen, wird ungefähr, da nicht genau abbildbar
	Bei nicht zusammenhängende zwei versteckte Schichten
	…

Codefragment erkennen!

Welche Funktion gesucht wird
	ioPaar, mit/ohne Feuerschwelle, mit ohneWerbos Konstruktion
	Funktionsfähig oder nicht

künstliche Neuronen vs. biologischen?  Geben Sie drei Hauptmerkmale an.

Biologisches kann sich mutieren
	Abstraktion, Vereinfachung

„überwachtes Lernen“! Es ist ein Lehrer vorhanden, welcher den richtigen Wert kennt, Gewichte werden aufgrund des Fehlers und der Fehlerrate entsprechend verändert.

Geben Sie die Definition des Begriffes „unüberwachtes Lernen“! Es gibt keinen Lehrer, welcher den richtigen Wert kennt. Man hat lediglich ein Trainingsmuster, welch den typischen Fall kennzeichnen (z.b. Typischer Merkmale eines Franzosen, Italiener, etc)

Geben Sie ein Beispiel, wo unüberwachtes Lernen nicht nur möglich, sondern sogar notwendig ist! Bei der Zeichenerkennung ist unüberwachtes Lernen notwendig

1 Do[a = dist[k]; If[a < d, d = a; j = k,], {k, 1, Nneur}];

2   w[[j]] += eta (gsi – w[[j]]);

3   Do[k = j – l;

4     If[k > 0, w[[k]] += eta (gsi – w[[k]])*(1/2)^l,], {l, 1, neck}];

5   Do[k = j + 1;

6     If[k < Nneur + 1, w[[k]] += eta (gsi – w[[k]])*(1/2)^l,], {l, 1, 4}], {jj, 1, 7 Nit}];

Es handelt sich um ein Kohonennetz

Zeile 1: Es wird das Neuron gewählt welches am nächsten bei einer Stadt ist.

Zeile 2: Annäherung des nächsten Neurons an die ausgewählte Stadt

Zeile 3,4: Alles was kleiner ist als index < Anzahl Städte && index < Aktuelle Stadt wird angenähert

Zeile 5,6,7: Die nächsten 4 Städte werden angenähert

w = Table[Random[], {i, 1, 3}];

eta = 0.2;

k = 1; ioPaar = {{{0, 0, 0}, 0}, {{0, 1, 0}, 1}, {{1, 0, 0}, 1}, {{1, 1, 1}, 0}};

Errorliste = Table[{in, t} = ioPaar[[Random[Integer, {1, 4}]]];

y = w.in;

e = t – y;

w += eta e in;

k++; {e, w}, {i, 1, 5000}];

Es handelt sich um eine Werbos-Konstruktion (ohne Bias). Der Codeausschnitt macht den Gradientenabstieg. Lernrate ist 0.2 und es gibt 5000 Iterationen. Mit diesem Code wird das XOR-Problem gelöst mittels Backpropogations ohne hidden layer.

Aufgabe 3:

Wie bestimmt man für ein neuronales Netz die optimale Neuronenzahl?

- Für ein Hopfield-Netz

b) Für ein Kohonennetz

Doppelte Anzahl an Städten bzw. der zu verbindenden Punkten

c) Für ein Backpropogationsnetz (ausführlicher; doppelte Punktzahl im Vergleich zu a) oder b))

Kann nicht genau bestimmt werden. Muss ausprobiert werden. Zuerst mit viel beginnen und testen wie es korreliert anschliessend weniger Neuronen nehmen und wieder testen. Diese Schritte solange durchführen bis die optimale Anzahl gefunden worden ist.

Aufgabe 4:

-0.5

-0.5

x

y

Gegeben die Wahrheitstabelle

| w1: | x | y | f(x,y) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 0 0 |

Bestimmen Sie die Architektur des einfachsten Perzeptrons, welche diese logische Funktione implementieren kann (Zeichnung) und bestimmen Sie einen Satz von geeigneten Gewichten!

Beide Eingänge werden mit -0.5 gewichtet. Wenn nun also x = 1 ist und y = 0 ergibt sich 1 * -0.5 + 0 * -.0.5 = -0.5. Es ergibt sich folgende Tabelle:

| x | y | Resultat |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -0.5 |
| 0 | 1 | -0.5 |
| 1 | 1 | -1 |

Daraus erkennt man dass die Feuerschwelle bei ca. -0.2 angesetzt werden muss, damit man x = 0 und y = 0 von den anderen unterscheiden kann.

Aufgabe 5

Gegeben die folgende Wahrheitstabelle

| w2: | x | y | f(x,y) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 0 1 |

Bestimmen Sie die Architektur des einfachsten Perzeptrons oder Netzwerks, welches diese logische Funktion implementieren kann (Zeichnung) und bestimmen Sie einen Satz von geeigneten Gewichten!

A

B

Aufgabe 6

Bestimmen Sie die Architektur des einfachsten vorwärtsgerichteten neuronalen Netzwerks, welches Punkte des Gebietes A von Punkten des Gebietes B unterscheiden kann! Die detaillierte Beschreibung in Worten genügt.

Man braucht dazu eine versteckte Schicht

Aufgabe 10

K-Means-Clustering:

- Beschreiben Sie das K-Means Clustering-Verfahren!
Im unten stehenden Bild, erhalten nach einem bestimmten Aufdatierungsschritt, sind die gefüllten  Punkte Datapunkte, die X’e Cluster-Mittelpunkte.

- 1. Skizzieren Sie die Clustergrenzen (ins Bild)! 
2. Zeichnen Sie ein, welches das Ergebnis der nächsten Aufdatierung etwa sein wird (ins Bild)!

- Zeichnen Sie eine Punkteverteilung, bei dem K-Means versagen wird!

Aufgabe 11

Bestimmen Sie für ein nicht-stochastisches Netzwerk

- Die Gewichtsmatrix W für die Muster [1,-1,1],[-1,1,-1]! Wie viele Neuronen hat dieses Netzwerk?

- Beschreiben Sie alle Zustände, welche  der Anfangszustand [1,1,1] durchläuft, bis das Verfahren endet. Welches ist der Endzustand?

- Weiterer Kommentar?

Aufgabe 12

Gegeben eine logische Gatter, welches zwei Eingänge X1 und X2 hat. Geben Sie die einfachste Definition der I/O-Paare, welche im unten stehenden Programm zu einer korrekten Implementation von „nicht-X1“ führt!

a = 0.2; f[x_] := 1/(1 + Exp[-a x])

w = Table[Random[], {i, 1, 3}];

eta = 0.5;

ioPaar = {{{0,0},1},{{0,1},1},{{1,0},0},{{1,1},1}};

Errorliste = Table[{in, t} = ioPaar[[Random[Integer, {1, 4}]]];

y = w.in;

e = t – f[y];

w += eta e in f‘[y];

{e, w}, {i, 1, 150000}];

Aufgabe 13

Gegeben eine logische Gatter, welches zwei Eingänge X1 und X2 hat. Geben Sie die einfachste Definition der I/O-Paare, welche im unten stehenden Programm zu einer korrekten Implementation von „nicht(X1 XOR X2) führt!

a = 0.2; f[x_] := 1/(1 + Exp[-a x])

w = Table[Random[], {i, 1, 3}];

eta = 0.5;

ioPaar = {{{0,0,0},0},{{0,1,0},1},{{1,0,0},1},{{1,1,1},0}};

Errorliste = Table[{in, t} = ioPaar[[Random[Integer, {1, 4}]]];

y = w.in;

e = t – f[y];

w += eta e in f‘[y];

{e, w}, {i, 1, 150000}];

Aufgabe 13

Gegeben ein einschichtiges neurales Netz von N Ausbauneuronen {y1, ...., yN} mit MEingängen      {x1, ...., xM}. Es gelte

yi=f(ai)

ai= j=1Mwijxj

wo fdie Aktivierungsfunktion ist. {ti, ...., tn} sind die Trainingsbeispiele und

E=12 i=1Nei2 mit ei=(ti-yi)

der Traingingsfehler.

- BestimmeϑEϑe_i, ϑeiϑyi, ϑaiϑwij !

- Gegeben die Aktivierungsfunktion fx= 11+exp⁡(-x). Zeige, dass gilt:
 df(x)dz=fx1-fx!

- Bestimme ϑyiϑai !

- Benütze die Ergebnisse von a), b) und c) um ϑaiϑwij zu bestimmen!

- Was verkörpert der Ausdruck ϑEϑwij?

Für jedes Phänomen gibt es dabei eine optimale Beschreibungsebene. Weil jedes  Phänomen  mit  jedem  anderen  verbunden  ist,  kann  allerdings  das  gesamte  System  nie vollumfänglich beschrieben werden (Gödel). Was man dabei wegglässt, fasst man i.A. als Rauschen auf. Ein  Modell  ist  gut,  wenn  es  bei  seiner  Simulation  das  Phänomen  bis  auf  ein  kleines  Rauschen  zu reproduzieren vermag. Objekt -> Modell -> Simulation (+ Rauschen)

Gerichteter Graph (Sprage Grundy) : Wenn ich auf einer 0 bin, kann ich niemals auf eine weitere 0 ziehen.  Es gibt immer einen Zug auf eine 0.

DIFFERENTIALRECHNUNG: Ableitung der Funktion muss 0 ergeben (ff’’((xx))  ==  00).

NUMERISCHER ANSATZ: wir gehen die Funktion hinunter, bis sie wieder ansteigt.